Dostawa mobilnej pompowni przewałowej z własnym napędem

Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe

Oferujemy

Nazwa lub model lub typ ………………..

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań: spełnia / nie spełnia lub propozycje Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa automatycznie zasysająca: - Wydajność maksymalna : do 580m3/h - Podnoszenie maksymalne: do 40 m | Nazwa lub model lub typ ……………….. |
|  | Próżniowy system zasysania: - Wydajność zasysania minimalna : 50 m3/h - Maks. próżnia min.: 8,0 m |  |
|  | Parametry silnika: - Moc na kole zamachowym min: 50 kW - Pojemność maksymalna silnika 2,0000 cm3 - Liczba cylindrów min: 4 - Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi normami emisji spalin |  |
|  | Panel sterujący: - System automatycznego włączania / wyłączania - Dwa pływaki sterujące agregatem (przewód min. 8 m) - Przełącznik kluczykowy - Funkcja biegu jałowego - Sterowanie obrotami za pomocą przycisków - Kontrolki ostrzegawcze - Wyświetlacz LCD |  |
|  | Układ paliwowy : - Zbiornik paliwa PE min: 300 L - Wlew paliwa Ø 100 mm - Elektroniczny system wtrysku |  |
|  | System elektryczny oraz zabezpieczenia: - Napięcie nominalne 12 Volt - Akumulator klasy Premium - Zabezpieczenie przed przeciążeniem |  |
|  | Osprzęt: - Wąż ssawny DN200 L= 3mb z szybkozłączami – 5szt - Wąż tłoczny DN200 płaskozwijalny L=20mb z szybkozłączami – 2szt - Kosz ssawny DN200 z szybkozłączem |  |
|  | Podwozie pod agregat: - Rama przyczepy ocynkowana ogniowo - Zaczep kulowy - Zaczep oczkowy fi 40mm - Regulowana wysokość sprzęgu - Podpory regulowane umożliwiające wypoziomowanie agregatu - Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego - Koło zapasowe - Tabliczka znamionowa - Instalacja elektryczna z oświetleniem, zgodna z przepisami prawo o ruchu drogowym, z możliwością podłączenia zasilania 12V. - Podwozie z homologacją dostosowaną do masy zespołu agregatu pompowego, nie przekraczające DMC 3T - Miejsce na osprzęt |  |
|  | - OBUDOWA AGREGATU: - Obudowa dźwiękochłonna, głośność nie większa niż 7-dB z odległości 10m - Wygłuszone wnętrze - Dwie kieszenie na widły wózka - Zawiesie minimum jednopunktowe |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia

…............................................

elektroniczne podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy